| № п/п | Наименование | Характеристики | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол интегральный правосторонний "Фаварис" | Габаритные размеры: 1500×900×750 мм. Основой изделия является металлический сборно-разборный каркас серии «Форте». Каркас состоит из двух боковых опор — левой и правой, выполненных из круглой трубы диаметром 40 мм с толщиной стенки 1,5 мм. К опорам сварным соединением привариваются металлические стойки под трубу 40 мм, что обеспечивает необходимую жёсткость и устойчивость конструкции. Для поддержки угла столешницы в конструкции предусмотрена дополнительная стойка, служащая опорой для угла стола. На все металлические детали каркаса нанесено порошковое покрытие «алюминиевый металлик матовый муар» RAL 9006, которое придаёт изделию современный внешний вид и защищает металл от коррозии и механических повреждений. В металлических опорах предусмотрены царги (вставки) из ЛДСП толщиной 16 мм, цвет «Ясень Шимо светлый/Ясень Шимо тёмный», которые крепятся к опорам с помощью евровинтов 5×13. Столешница выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной 22 мм, цвет «Ясень Шимо светлый/Ясень Шимо темный». Увеличенная толщина столешницы обеспечивает дополнительную прочность и жёсткость, а также придаёт изделию солидный внешний вид. Поверхность столешницы устойчива к механическим повреждениям и воздействию влаги, легко очищается влажной тканью. Крепление столешницы к каркасу осуществляется через пластмассовые футорки М6×L11/D10, что обеспечивает надёжное и многократное соединение без риска повреждения материала. В столешницу встроена розетка под кабель, предназначенная для подключения оргтехники и электроприборов. Комплектация: — столешница из ЛДСП 22 мм; — металлокаркас «Форте» (две боковые опоры и дополнительная стойка для угла); — царги из ЛДСП 16 мм; — розетка под кабель; — крепёж: футорки М6×L11/D10, евровинты 5×13. Изделие относится к серии «Фаварис». Стол интегральный левосторонний предназначен для оснащения офисных помещений, учебных аудиторий и других рабочих зон. Благодаря увеличенной глубине (900 мм), правосторонней компоновке и наличию встроенной розетки он обеспечивает максимальный комфорт и функциональность рабочего места. Прочная конструкция и нейтральная цветовая гамма позволяют использовать стол в различных интерьерах. |  |